# Концепция решения по кейсу
«Сервис моделирования трасс подключения к тепловым сетям»

Требования ТЗ + рабочая интерпретация задачи + предварительная архитектура и алгоритмическая стратегия

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Статус | Рабочая версия v0.1 |
| Основание | Техническое приложение к кейсу ЛЦТ 2026; рабочий onboarding-гайд; обсуждения команды |
| Назначение | Зафиксировать единое понимание задачи до начала активной реализации |
| Приоритет источников | Техническое приложение / официальное ТЗ → уточнения организаторов → рабочие решения команды |
| Важно | Все пункты с пометкой «Рабочее решение» являются предварительными и могут меняться без нарушения ТЗ. |

РАБОЧЕЕ РЕШЕНИЕ · Ключевая мысль Мы не пытаемся сразу «угадать идеальную сеть». Мы строим систему, которая генерирует допустимые варианты сети, оценивает их точной функцией стоимости/длины и направляет поиск в наиболее перспективные продолжения.

# Содержание

1. Резюме решения

2. Что именно требует ТЗ

3. Что не входит в задачу

4. Формальная модель предметной области

5. Пространственные ограничения

6. Расходы, диаметры, камеры и реконструкция

7. Целевая функция и ранжирование

8. Наша верхнеуровневая интерпретация задачи

9. Поисковая модель: State → Actions → Rules → Evaluator → Search

10. Предварительная алгоритмическая стратегия

11. Работа с GeoJSON объёмом 2–3 ГБ

12. Предварительная архитектура сервиса

13. API и жизненный цикл задания

14. План MVP

15. Стратегия тестирования

16. Риски и открытые вопросы

17. Глоссарий

Приложение A. Матрица «требование → реализация»

Приложение B. Референсная таблица диаметров

# 1. Резюме решения

Нужно реализовать офлайн backend-сервис на Java 11, который принимает один большой GeoJSON, автоматически строит до трёх вариантов подключения перспективных ОКС к существующей тепловой сети и возвращает результат в GeoJSON. Главный оцениваемый артефакт — корректный выходной GeoJSON; UI не является целью MVP.

ИЗ ТЗ · Что оптимизируем Мы ищем не один кратчайший путь, а топологию новой сети: какие ОКС объединять общей веткой, где вести линии, где размещать камеры, куда врезаться в существующую сеть и какую часть старой сети потребуется реконструировать.

Рабочая идея решения: представить проектирование как последовательную конструктивную задачу. Система хранит частичное состояние сети, генерирует крупные допустимые действия, применяет инженерные правила и оценивает варианты по точной целевой функции. Поиск концентрируется на перспективных ветках решений вместо полного перебора.

GeoJSON → валидация → метрическая геометрия → пространственные индексы → кандидаты врезок и коридоров → построение вариантов топологии → расходы / диаметры / камеры → реконструкция существующей сети → стоимость + длина → score S → Top-1..Top-3 GeoJSON

## 1.1. Что считаем зафиксированным сейчас

MVP решает прежде всего двумерную горизонтальную трассировку.

Геологии и грунтов в контракте входных данных нет; реальный рельеф даже для дополнительной задачи по глубине не учитывается.

Не начинаем с reinforcement learning или нейросети. Сначала строим корректный поисковый каркас с детерминированным evaluator и эвристиками.

Алгоритм должен генерировать несколько разумных вариантов, а не обещать глобальный математический оптимум.

Сначала делаем end-to-end pipeline для одного простого варианта; затем добавляем объединение веток, альтернативные врезки и поисковую оптимизацию.

Для больших данных нужен потоковый разбор входа и пространственные индексы; нельзя проектировать решение исходя из загрузки всех 2–3 ГБ в набор тяжёлых объектных структур.

# 2. Что именно требует ТЗ

## 2.1. Технические ограничения

| Тема | Требование | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Язык / runtime | Java 11 | Обязательно по рабочему гайду и уточнениям. |
| Backend | Spring Boot, Spring Data | Основной сервис. |
| Запуск | Docker Compose | Решение должно подниматься воспроизводимо. |
| Сеть | Офлайн | Без внешних API и токенов. |
| Вход | 1 × GeoJSON FeatureCollection | WGS 84 / EPSG:4326. |
| Расчётная CRS | EPSG:32637 | Все метры, длины, буферы и расстояния считать после преобразования. |
| Выход | 1 × GeoJSON FeatureCollection | Все варианты внутри одного массива features. |
| Объём | до 2–3 ГБ | Нужна архитектура для больших файлов. |
| UI | Не обязателен | Внутренняя визуализация может использоваться только для отладки/демо. |

## 2.2. Входные объекты

| object_type | Геометрия | Смысл |
| --- | --- | --- |
| source | Point | Источник теплоснабжения. |
| heat_network | LineString | Существующая тепловая сеть. |
| heat_chamber | Point | Существующая тепловая камера. |
| oks_future | Polygon / MultiPolygon | Перспективный ОКС. |
| oks_connection_point | Point | Точка, куда необходимо подвести новую сеть. |
| oks_existing | Polygon / MultiPolygon | Существующий ОКС; пространственное препятствие. |
| restriction | По типу ограничения | Дорога, парк, вода, газопровод, кабель и т.д. |

## 2.3. Обязательные входные атрибуты

| Поле | Где используется | Назначение |
| --- | --- | --- |
| id | все | Уникальный ID объекта в пределах файла. |
| object_type | все | Тип объекта. |
| diameter | heat_network, heat_chamber | Текущий диаметр участка / максимальный существующий диаметр примыкающих к камере участков. |
| flow_tph | heat_network, oks_future | Текущий расход сети / расчётный расход перспективного ОКС. |
| heat_load | oks_future | Справочная тепловая нагрузка. |
| oks_id | oks_connection_point | ID перспективного ОКС. |
| restriction_type | restriction | Тип пространственного ограничения. |
| upstream_object_id | heat_network, heat_chamber | Следующий объект по направлению к источнику. |

## 2.4. Что сервис должен посчитать

новые участки тепловой сети

точки врезки

новые тепловые камеры

расходы на участках

условные диаметры

предельные длины

специальные проходы через ограничения

реконструкцию существующих участков

реконструкцию используемых камер, если требуется

стоимость

штрафы за неподключенные ОКС

итоговый score и до трёх вариантов

# 3. Что не входит в задачу

РАБОЧЕЕ РЕШЕНИЕ · Геология не является частью входного контракта В списке входных типов и атрибутов отсутствуют типы грунтов, скважины, инженерно-геологические разрезы, уровень грунтовых вод и подобные параметры. Поэтому геологическую оптимизацию в текущий solver не закладываем.

| Не входит | Что это означает для реализации |
| --- | --- |
| Полноценный frontend | Не требуется. |
| Полный гидравлический расчёт | Не требуется: давления, скорости, насосы, балансировка вне MVP. |
| Развитие мощности источника | Не требуется. |
| Рабочая проектная документация | Не требуется. |
| Реальная конструкция камер и переходов | Не требуется. |
| Ручная правка трассы | Не должна быть необходима для получения результата. |
| Реальный рельеф | В дополнительной задаче по глубине принимается условная горизонтальная поверхность. |
| Настоящая 3D-геология | Отсутствует; глубина — упрощённая дополнительная задача. |

# 4. Формальная модель предметной области

Новая сеть должна быть деревоподобной системой подключения перспективных ОКС к существующей сети. Несколько ОКС могут использовать общий участок: тогда расходы по ним на общей части суммируются, что влияет на диаметр и стоимость.

## 4.1. Основные сущности solver-а

| Сущность | Роль |
| --- | --- |
| ConnectionPoint | Точка подключения конкретного перспективного ОКС. |
| CandidateTieIn | Кандидат подключения к существующей камере или участку сети. |
| RouteSegment | Участок новой сети с неизменными параметрами. |
| HeatChamber | Точка ветвления/врезки; новая или существующая. |
| TechnicalNode | Точка изменения диаметра, способа прокладки, глубины или коэффициента. |
| Variant | Полный кандидат решения для всех ОКС. |
| ExistingNetworkGraph | Существующая сеть с направлением к source через upstream_object_id. |
| Restriction | Препятствие или объект специального прохода. |

## 4.2. Инварианты варианта

Нельзя пересекать запрещённые зоны.

Специальные объекты пересекаются только по своим правилам и выделяются отдельными сегментами.

Разветвления новой сети находятся в тепловых камерах.

В итоговой схеме к камере примыкает не более четырёх участков: один к источнику и до трёх в других направлениях.

Расход на общем участке равен сумме расходов ОКС, которые питаются через этот участок.

Диаметр выбирается по таблице допустимой пропускной способности.

Должны соблюдаться ограничения предельной длины.

Реконструкция существующей сети считается только на затронутой части к источнику.

# 5. Пространственные ограничения

Все пространственные правила удобнее разделить на два класса: hard constraints (пересечение запрещено) и traversable constraints (пересечение допускается как специальный проход с повышенной стоимостью).

| Объект | Правило | Мин. горизонтальный зазор | Угол | Kспец |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующий ОКС | Запрещено | 5 / 7 / 9 м в зависимости от диаметра | — | — |
| park | Запрещено | 1,0 м | — | — |
| social_area | Запрещено | 1,0 м | — | — |
| prohibited_site | Запрещено | 1,0 м | — | — |
| water | Запрещено | 1,0 м | — | — |
| road | Спецпроход | 1,5 м | ≥45° | 1,60 |
| tram_tracks | Спецпроход | 1,5 м | ≥45° | 1,75 |
| gas_pipeline | Спецпроход | 2,0 м | не задан | 1,25 |
| power_cable | Спецпроход | 2,0 м | не задан | 1,15 |
| heat_network | Спецпроход | 1,0 м | не задан | 1,05 |

РАБОЧЕЕ РЕШЕНИЕ · Упрощение для основной 2D-задачи При построении маршрута мы можем мыслить картой стоимости: запрещённые области удаляются из пространства поиска, а допустимые специальные проходы получают дополнительные условия и коэффициенты стоимости. Но точную стоимость всё равно считает инженерный evaluator, а не сам маршрутный алгоритм.

# 6. Расходы, диаметры, камеры и реконструкция

## 6.1. Расход и диаметр

Для каждого нового участка определяется набор ОКС, которые получают тепло через этот участок. Расход участка равен сумме flow_tph этих ОКС. Затем выбирается минимальный допустимый условный диаметр, пропускная способность которого не меньше полученного расхода.

## 6.2. Предельная длина

Предельная длина проверяется для непрерывной части сети одного диаметра. Камера без изменения диаметра сама по себе новый отсчёт не начинает. При превышении допуска из рабочих уточнений возможно поднять диаметр только на одну номенклатуру.

## 6.3. Камеры и врезки

Каждая точка разветвления новой сети должна быть тепловой камерой.

Если выбранная врезка находится не далее 10 м от существующей камеры и ограничение по числу примыкающих участков выполняется, нужно врезаться в эту камеру.

Иначе в точке врезки создаётся новая камера.

Каждая независимая врезка стоит 5 000 000 руб.

Новая камера или реконструкция существующей камеры оценивается по максимальному диаметру примыкающих участков.

| Максимальный диаметр камеры | Стоимость, руб. |
| --- | --- |
| 50–200 | 3 000 000 |
| 250–500 | 5 000 000 |
| 600–1000 | 8 000 000 |
| 1200–1400 | 12 000 000 |

## 6.4. Реконструкция существующей сети

После выбора точек врезки дополнительный расход распространяется по цепочке upstream_object_id к источнику. На каждом затронутом участке вычисляется Gитог = Gсущ + Gнов. Если требуемый диаметр больше существующего, реконструируется только соответствующая геометрическая часть участка.

РАБОЧЕЕ РЕШЕНИЕ · Критически важно Стоимость нового решения нельзя оценивать только по новой трассе. Дешёвая точка врезки может оказаться плохой, если она вызывает длинную и дорогую реконструкцию существующей сети.

# 7. Целевая функция и ранжирование

Итоговый показатель варианта задан ТЗ и должен быть единственным источником финального ранжирования:

S = 0.7 × (C / 25 000 000) + 0.3 × (L / 100)

где C — полная стоимость (новое строительство, камеры, врезки, реконструкция, штрафы), L — длина новых участков плюс длина реконструкции. Чем меньше S, тем выше вариант.

Неподключение ОКС допускается, но за него применяется штраф:

Penalty(OKS) = 100 000 000 + 500 000 × G_OKS

РАБОЧЕЕ РЕШЕНИЕ · Архитектурное следствие Маршрутный алгоритм не должен иметь собственную «истину» о лучшем варианте. A*, эвристика или любой другой поиск лишь генерирует кандидаты. Победителя определяет единый VariantEvaluator, реализующий правила ТЗ.

# 8. Наша верхнеуровневая интерпретация задачи

Мы предлагаем рассматривать проектирование как однопользовательскую конструктивную игру: начальное состояние — существующая сеть и неподключённые ОКС; действие добавляет или меняет часть будущего решения; правила отсекают недопустимые состояния; evaluator оценивает завершённые и промежуточные варианты.

| Абстракция | В нашей задаче |
| --- | --- |
| State | Частично или полностью построенный вариант сети. |
| Action | Крупное конструктивное изменение: подключить ОКС к ветке, объединить ветки, выбрать врезку, перенести точку ветвления и т.п. |
| Rules | Геометрические запреты, правила камер, диаметров, спецпроходов, предельных длин. |
| Reward / Score | Функция S из ТЗ; для поисковой логики можно использовать reward = −S. |
| Policy | Эвристика, которая предлагает перспективные следующие действия. |
| Value | Оценка перспективности незавершённого варианта. |
| Search | Перебор ограниченного числа наиболее перспективных продолжений. |

## 8.1. Почему не строим по 1 метру трубы за действие

Если действием считать микроскопическое смещение линии, дерево вариантов становится огромным. Поэтому действия должны быть смысловыми и крупными: «соединить кластер с кандидатом врезки допустимым маршрутом», «присоединить ОКС к существующей ветке», «разделить кластер», «сменить точку врезки».

# 9. Поисковая модель: State → Actions → Rules → Evaluator → Search

## 9.1. State

набор подключённых и неподключённых ОКС;

граф новых участков, камер и технических узлов;

выбранные точки врезки;

геометрия каждого нового участка;

агрегированные расходы по дереву;

назначенные диаметры;

затронутая часть существующей сети;

текущие компоненты стоимости и длины;

## 9.2. Actions

| Действие | Смысл |
| --- | --- |
| ConnectSingle | Подключить один ОКС к кандидату врезки. |
| AttachToBranch | Присоединить ОКС к уже построенной новой ветке. |
| MergeBranches | Объединить две ветки через новую камеру. |
| ChangeTieIn | Переключить ветку на альтернативную врезку. |
| SplitCluster | Разделить ранее сгруппированные ОКС. |
| MoveJunction | Перестроить геометрию точки ветвления/общего участка. |
| DropOKS | Оставить ОКС неподключённым и применить штраф, если допустимого маршрута нет или это выгоднее по S. |

## 9.3. Rules

RulesEngine выполняет быстрые проверки допустимости до дорогого полного пересчёта: геометрические пересечения, буферы, лимит камер, отсутствие циклов, корректность tie-in и т.п.

## 9.4. Evaluator

VariantEvaluator — центральный модуль системы. Он должен быть детерминированным и тестируемым независимо от поиска. Один и тот же вариант всегда обязан получать одинаковые расходы, диаметры, реконструкцию, стоимость и score.

## 9.5. Search

SearchEngine управляет тем, какие варианты строить дальше. Для MVP он может быть полностью эвристическим; позднее можно заменить/дополнить policy и value обучаемыми моделями, не меняя предметную логику.

# 10. Предварительная алгоритмическая стратегия

РАБОЧЕЕ РЕШЕНИЕ · Решение на сейчас Не начинать с нейросети, MCTS или reinforcement learning. Сначала реализовать корректный генератор кандидатов + единый evaluator + ограниченный поисковый алгоритм. Это даст измеримую baseline-версию и данные для последующего обучения.

## 10.1. Уровень 0 — baseline

1. Для каждого ОКС найти несколько ближайших разумных кандидатов врезки.

2. Построить допустимый маршрут к каждому кандидату с учётом запретов.

3. Создать вариант независимых подключений.

4. Полностью оценить его по правилам ТЗ.

## 10.2. Уровень 1 — объединение

1. Кластеризовать близкие точки подключения.

2. Для каждой пары/небольшого кластера пробовать общий участок.

3. Добавлять камеру в точке ветвления.

4. Пересчитывать расход общей части, диаметр, стоимость и реконструкцию.

5. Оставлять объединение только если score улучшился.

## 10.3. Уровень 2 — поиск по вариантам

Поддерживать пул лучших частичных/полных решений и выполнять локальные действия: смена tie-in, merge/split, перенос ветвления, альтернативный обход препятствия. Практичный первый кандидат — beam search или best-first search с ограничением ширины. MCTS можно рассматривать позже, если действия и value-оценка стабилизируются.

## 10.4. Уровень 3 — обучаемая policy/value модель

ПОЗЖЕ / ОПЦИОНАЛЬНО · Не часть MVP После накопления большого числа прогонов можно обучать модель предсказывать перспективные действия и качество промежуточного state. Это аналогично подходам, где поиск управляется learned policy/value. Однако инженерные правила и финальный evaluator остаются детерминированными.

## 10.5. Маршрутизация внутри одного действия

Операция «соединить две смысловые точки» сама является задачей трассировки. Для неё предварительно рассматриваем A*/Dijkstra по дискретному или адаптивному графу допустимого пространства. Веса рёбер отражают длину и локальную дороговизну прохождения; hard constraints удаляются. Итоговый сегмент всё равно проходит точную геометрическую проверку и перерасчёт.

# 11. Работа с GeoJSON объёмом 2–3 ГБ

РАБОЧЕЕ РЕШЕНИЕ · Основной принцип Большой FeatureCollection нельзя проектировать как «прочитать весь JSON → создать миллионы тяжёлых Java-объектов → потом начать думать». Нужен потоковый ingest и компактное внутреннее представление.

## 11.1. Предварительный pipeline загрузки

1. Jackson streaming parser читает features последовательно.

2. На лету валидируются обязательные поля и базовая геометрия.

3. Геометрия преобразуется/подготавливается для расчётной CRS либо сохраняется в компактном хранилище для второго этапа.

4. Объекты раскладываются по типам и пространственным индексам.

5. Для существующей сети отдельно строится граф по upstream_object_id.

6. После ingest исходный JSON больше не должен быть нужен для случайного полного сканирования.

## 11.2. Индексация

Нужны отдельные пространственные индексы как минимум для существующей сети, камер, точек подключения, hard constraints и special-pass объектов. Рабочий кандидат для in-memory геометрии — STRtree/R-tree; PostGIS возможен, если укладывается в ограничения окружения и времени.

## 11.3. Что нельзя делать

повторно сканировать 3 ГБ на каждый ОКС;

проверять пересечение маршрута со всеми ограничениями линейным перебором;

хранить несколько полных копий входной геометрии на каждый вариант;

создавать глобальную равномерную сетку с чрезмерно мелким шагом на всю территорию без оценки памяти.

# 12. Предварительная архитектура сервиса

Модули разделяются так, чтобы предметные расчёты не зависели от конкретного поискового алгоритма. Это позволит сравнивать разные стратегии поиска на одном evaluator.

api JobController / TraceController jobs JobService / JobStatus io GeoJsonStreamReader / ResultGeoJsonWriter geo ProjectionService / GeometryValidator / SpatialIndexService network ExistingNetworkGraph / TieInCandidateFinder routing RoutePlanner / RestrictionChecker / CandidatePathGenerator search State / Action / ActionGenerator / SearchEngine calculation FlowCalculator / DiameterSelector / LengthLimitChecker ReconstructionCalculator / CostCalculator / VariantEvaluator domain ConnectionPoint / HeatChamber / RouteSegment / Variant / TechnicalNode

## 12.1. Предварительные библиотеки

| Компонент | Роль |
| --- | --- |
| JTS | Геометрические операции, пересечения, буферы, spatial index. |
| GeoTools | CRS и преобразование EPSG:4326 ↔ EPSG:32637; совместимость версии с Java 11 необходимо зафиксировать. |
| JGraphT | Графовые алгоритмы: shortest path, структуры графа, эксперименты с Steiner-подобными эвристиками; использовать Java-11-совместимую версию. |
| Jackson Streaming | Потоковое чтение/запись больших GeoJSON. |
| Spring Boot / Spring Data | Сервисный слой и инфраструктура согласно требованиям. |

# 13. API и жизненный цикл задания

Для 2–3 ГБ предпочтительна job-модель вместо одного долгого синхронного HTTP-запроса.

| Endpoint | Назначение |
| --- | --- |
| POST /api/jobs | Загрузить GeoJSON и создать задание. |
| GET /api/jobs/{jobId} | Получить статус обработки. |
| POST /api/jobs/{jobId}/run | Запустить расчёт, если загрузка отделена от запуска. |
| GET /api/jobs/{jobId}/result | Получить итоговый GeoJSON. |
| GET /api/jobs/{jobId}/errors | Диагностика валидации/расчёта. |

ПРИМЕЧАНИЕ · Упрощение для хакатона Если фактический валидатор ожидает другой API или допускает простой POST /api/trace, интерфейс можно сократить. Внутренний pipeline при этом желательно оставить job-oriented.

# 14. План MVP

## MVP-0. End-to-end

1. прочитать маленький GeoJSON;

2. провалидировать;

3. перевести геометрию в EPSG:32637;

4. подключить один ОКС простой допустимой трассой;

5. назначить расход/диаметр;

6. посчитать стоимость;

7. выдать валидный GeoJSON с variant_summary.

## MVP-1. Геометрическое ядро

spatial indexes;

поиск ближайших камер/участков;

обход hard constraints;

спецпроходы;

точная сегментация по laying_method и коэффициентам.

## MVP-2. Инженерный evaluator

суммирование расходов;

выбор диаметра;

предельная длина;

камеры и врезки;

реконструкция по upstream_object_id;

полная стоимость и score.

## MVP-3. Несколько ОКС

индивидуальные подключения как baseline;

кластеризация близких ОКС;

общая магистраль для кластеров;

альтернативные tie-in;

Top-3 по score.

## MVP-4. Поиск

ActionGenerator;

beam/best-first search;

локальные merge/split/change-tie-in действия;

ограничение вычислительного бюджета;

дедупликация эквивалентных вариантов.

## MVP-5. Дополнительная глубина

ПОЗЖЕ / ОПЦИОНАЛЬНО · После стабильной 2D-версии Добавить упрощённый профиль глубины: базовая 3,0 м, минимум 0,7 м, уклон изменения глубины не более 0,10 м/м, специальные вертикальные просветы и коэффициент Kгл. Реальный рельеф по ТЗ всё равно не используется.

# 15. Стратегия тестирования

Нужны маленькие синтетические GeoJSON, где правильное поведение очевидно человеку. Это позволяет тестировать предметные правила независимо от большого конкурсного датасета.

| ID | Сценарий | Ожидание |
| --- | --- | --- |
| T1 | Один ОКС, прямая трасса | Получаем один корректный маршрут. |
| T2 | Два ОКС отдельно | Два независимых подключения. |
| T3 | Два близких ОКС | Общая ветка должна выигрывать, если score ниже. |
| T4 | Запрещённый полигон | Маршрут обязан обойти. |
| T5 | Дорога | Пересечение выделяется как special и получает K=1,60. |
| T6 | Врезка рядом с камерой | Используется существующая камера при выполнении лимита. |
| T7 | Врезка в середину участка | Реконструкция считается только от точки врезки к источнику. |
| T8 | Недостаточный существующий диаметр | Появляется heat_network_reconstruction. |
| T9 | Недоступный ОКС | В variant_summary появляется штраф и unconnected_oks_ids. |
| T10 | Невалидная геометрия | Возвращается диагностическая ошибка, а не молчаливое исправление. |
| T11 | Наложение спецограничений | Используется максимальный коэффициент, не произведение. |
| T12 | Большой вход | Память остаётся ограниченной, ingest потоковый. |

# 16. Риски и открытые вопросы

## 16.1. Основные риски

| Риск | Митигирование |
| --- | --- |
| Память на 2–3 ГБ GeoJSON | Потоковый ingest, компактные domain-модели, spatial indexes, отсутствие копий полной геометрии на вариант. |
| Слишком большой routing graph | Адаптивная дискретизация / ограничение коридора поиска / локальные графы вместо глобальной мелкой сетки. |
| Комбинаторный взрыв топологий | Крупные actions, beam/best-first search, ограничение числа tie-in и кандидатов маршрута, локальное улучшение. |
| Ошибки evaluator | Unit-тесты на каждой формуле; evaluator не зависит от search. |
| Неверная реконструкция | Отдельный ExistingNetworkGraph и тесты цепочек upstream_object_id. |
| Три «разных» варианта на самом деле одинаковы | Дедупликация по топологии/геометрии и минимальная требуемая диверсификация. |

## 16.2. Что ещё уточнить у организаторов

Есть ли JSON Schema / автоматический валидатор выходного GeoJSON?

Какой именно API будет проверяться автоматически?

Разрешены ли дополнительные properties в выходных features?

Есть ли ограничение по времени расчёта и доступной памяти?

Есть ли рекомендуемый/ожидаемый шаг дискретизации либо требования к геометрической точности трассы?

Нужно ли обеспечивать геометрически отличающиеся Top-3 или достаточно трёх лучших по score?

Как формально трактовать спорные случаи предельной длины на ветвлениях?

# 17. Глоссарий

| Термин | Простое объяснение |
| --- | --- |
| ОКС | Объект капитального строительства; в кейсе перспективные объекты, которые нужно подключить. |
| Точка подключения ОКС | Конкретная Point-геометрия, к которой должна прийти новая сеть. |
| Точка врезки | Место соединения новой сети с существующей. |
| Тепловая камера | Графовый узел врезки/ветвления. В новой сети обязательна в точке разветвления. |
| Технический узел | Служебная точка смены параметра сегмента; сама по себе не является камерой. |
| Спецпроход | Участок через разрешённое препятствие с laying_method=special и повышающим коэффициентом. |
| State | Текущее частичное решение поискового алгоритма. |
| Action | Операция, меняющая state. |
| Evaluator | Модуль точного расчёта валидности, расходов, диаметров, стоимости и score. |
| Policy | Эвристика/модель, предлагающая перспективные действия. |
| Value | Оценка потенциального качества незавершённого решения. |
| Beam search | Поиск, который на каждом уровне оставляет ограниченное число лучших кандидатов. |
| A* | Алгоритм поиска маршрута в графе с эвристической оценкой расстояния до цели. |
| Spatial index | Структура для быстрого поиска объектов рядом с точкой/линией без перебора всего датасета. |

# Приложение A. Матрица «требование → реализация»

| Требование | Предлагаемый компонент | Статус |
| --- | --- | --- |
| GeoJSON → GeoJSON | GeoJsonStreamReader + ResultGeoJsonWriter | Обязательно |
| EPSG:4326 / EPSG:32637 | ProjectionService | Обязательно |
| Запрещённые зоны | RestrictionChecker + spatial indexes | Обязательно |
| Спецпроходы | Segment splitter + laying_method + Kспец | Обязательно |
| Выбор врезки | TieInCandidateFinder + SearchEngine | Обязательно |
| Камера ≤10 м | Правило в TieInEvaluator | Обязательно |
| Расход | FlowCalculator | Обязательно |
| Диаметр | DiameterSelector по табл. 4.1 | Обязательно |
| Предельная длина | LengthLimitChecker | Обязательно |
| Реконструкция | ExistingNetworkGraph + ReconstructionCalculator | Обязательно |
| Штраф неподключения | CostCalculator | Обязательно |
| Top-3 | VariantRanker + dedup | Обязательно/если получается |
| 3D-глубина | DepthProfilePlanner | Второй этап |
| RL policy/value | Отдельный обучаемый модуль | Не MVP |

# Приложение B. Референсная таблица диаметров

Таблица ниже переносит ключевые параметры из технического приложения. Она должна быть реализована как конфигурация/справочник, а не зашита по разным участкам кода.

| ДУ, мм | Пропускная способность, т/ч | Предельная длина, м | Новое, руб./м | Реконструкция, руб./м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 3,5 | 181 | 74 023 | 96 180 |
| 65 | 8,3 | 245 | 78 631 | 109 989 |
| 80 | 13,2 | 327 | 83 530 | 117 582 |
| 100 | 22,3 | 419 | 89 748 | 133 694 |
| 125 | 40,2 | 554 | 97 275 | 148 030 |
| 150 | 65,1 | 696 | 105 507 | 152 295 |
| 200 | 152,3 | 1 042 | 120 275 | 181 766 |
| 250 | 274,9 | 1 379 | 135 323 | 202 030 |
| 300 | 437,4 | 1 718 | 150 022 | 228 707 |
| 400 | 943,1 | 2 477 | 190 299 | 271 317 |
| 500 | 1 663,4 | 3 245 | 224 137 | 333 884 |
| 600 | 2 627,7 | 4 037 | 264 790 | 372 703 |
| 700 | 3 735,1 | 4 775 | 324 298 | 439 571 |
| 800 | 5 296,8 | 5 644 | 325 996 | 489 918 |
| 900 | 7 165,0 | 6 518 | 327 693 | 553 607 |
| 1000 | 9 391,8 | 7 419 | 418 777 | 606 679 |
| 1200 | 15 012,8 | 9 288 | 428 074 | 825 692 |
| 1400 | 22 501,9 | 11 276 | 683 417 | 978 584 |

# Источники и статус документа

Этот документ составлен на основании двух предоставленных материалов:

«Техническое приложение к кейсу “Сервис моделирования трасс подключения к тепловым сетям”», ЛЦТ 2026 — источник формальных входных/выходных данных, правил и формул.

«Гайд по кейсу: трассировка подключений к тепловым сетям» — рабочее пояснение требований, уточнений со встречи, MVP и архитектурных рисков.

Все разделы, помеченные как «Рабочее решение», являются текущей инженерной гипотезой команды. При расхождении с официальным ТЗ приоритет имеет официальный документ/ответ организаторов.